ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

гр. Лясковец, пл. “Възраждане” № 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 20 45e-mail: obshtina@lyaskovets.net, www.lyaskovets.net

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

на обществена поръчка за строителство с предмет:

“Основен ремонт на улиците в населените места и общинската пътна мрежа на територията на община Лясковец през 2012 год.” с обособени позиции, както следва:

Позиция I. Основен ремонт на улици в гр. Лясковец,  с. Козаревец и с. Мерданя.

Позиция II. Основен ремонт на общинска пътна мрежа.

1. Общи условия

Изпълнителят е длъжен:

1.1. да спазва изискванията на представената документация за участие в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка, договора за изпълнение на поръчката, действащите нормативни изисквания за този вид дейност, в т.ч. за качество на извършените работи, безопасност и охрана на труда  и опазване на околната среда;

1.2. да спазва законосъобразните изисквания на възложителя и упражняващия инвеститорски контрол по изпълнение предмета на поръчката.

Предвижда се възстановяване на нарушената на места равност на настилките - изкърпване на дупки. Изкърпването ще се извърши по технологията „PATCHMATIC” или еквивалентна. Ще се извърши затваряне и ремонт на големи фуги, пукнатини и шевове. Не се предвижда ремонт на мрежовидни пукнатини и единични малки пукнатини.

3. Общи спецификации за технологията на изпълнението:

Изисква се прилагане на технологията „PATCHMATIC”  (ПИЧМАТИК) или еквивалентна, която има следните характеристики:

- Механизирано извършване на ремонтните работи, с минимален ръчен труд и ниска себестойност без компромис със качеството.

- Бързо възстановяване на равността чрез изкърпване на дупките без ограничение на трафика.

- Не се налага сигнализация на ремонтираните участъци.

- Добро качество на извършваните ремонтни дейности.

- Висока производителност на технологичното оборудване.

Изисква се:

- Стриктно спазване на предвидената от производителя на оборудването технология на работа и работни параметри на машините.

- Пълна техническа изправност на оборудването.

- Непрекъснат контрол при почистването на откритите повърхности чрез сгъстен въздух. При необходимост да се ползват телени четки.

- Разрушеният материал да се отстранява до здраво, за да се осигури добра връзка между старата настилка и  новата смес.

- Влаганите материали да отговарят на изискванията на технологичното оборудване и БДС – БДС EN 13108 и „Техническа спецификация – НАПИ”.

- Да се спазва температурния режим на влаганите материали.

- Ремонтните работи да се извършват при температура на въздуха не по-ниска от +50 С и при сухо време.

- Материалите да се съхраняват така, че да бъдат предпазени от замърсяване и десортиране.

- Предложената единична цена за възстановяване на нарушената на места равност на настилките - изкърпване на дупки посредством технологията „PATCHMATIC” или еквивалентна, следва да бъде оферирана при средна дълбочина на дупката 4 см.

- При големи отвори да се проверява равността на кръпката посредством дървена лата. При необходимост сместа се подравнява с помощта на дървено гребло.

- При специфични условия, ако това е необходимо, допуска се временно скоростта да се ограничава до 30 km / h и участъка се сигнализира за опасност от хлъзгане. То се извършва с използването на стандартни пътни знаци и други средства за сигнализиране.

- При извършване на ремонтните работи работниците, намиращи се върху платното за движение, трябва да бъдат облечени в оранжеви работни костюми и дневносветещи сигнални жилетки.

3. Изисквания за качество и технология на изпълнението.

При осъществяване на предвидените СМР, всички дейности следва да бъдат съобразени с:

- Българския държавен стандарт (БДС);

- Закон за устройство на територията  и подзаконовите актове по неговото прилагане;

- Закон за пътищата и подзаконовите актове по неговото прилагане;

- Наредба № 3/2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

- Наредба № 16/2001 г. за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт на пътищата и улиците;

- Технически правила и изисквания за поддържане на пътища – НАПИ 2009 г.;

- Техническа спецификация – НАПИ;

- БДС EN 13043 +АС „Скални материали за битумни смеси и настилки на пътища, самолетни писти и др. транспортни площи”;

- БДС EN 13108-1 „Асфалтови смеси. Изисквания за материалите”

- Наредба № 2/2004 год.  за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР;

- Предложението на участника за безопасни и здравословни условия на труд (ПБЗУТ).

4. Опазване на околната среда.

При изпълнение на строително – монтажните работи (строителство) дейностите следва да са планирани така, че да не се допуска каквото и да било замърсяване и увреждане на състоянието на околната среда. Това включва:

-  Недопускане на замърсяване със строителни отпадъци и остатъчни материали. От избраният изпълнител на СМР ще бъде изисквано да прилага система за събиране, извозване и ако се налага обезвреждане на отпадъците при строителството.

-  Недопускане на замърсяване на въздуха и наднормен шум по време на строителните дейности.

- - Изпълнителят на СМР е длъжен да поддържа в изрядно техническо състояние използваната строителната техника и използваните съоръжения с цел недопускане на замърсявания на въздуха.