ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за възлагане на обществена поръчка чрез „публична покана”

с предмет: „Доставка на газьол за отоплителен сезон 2012/2013 година за нуждите на ОУ „Петко Рачев Славейков” – с. Джулюница”.

1. Газьоли за промишлени и комунални цели

| Показатели | Единици за измерване | Норми(1) | Методи за изпитване(2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Фракционен състав |  |  | БДС EN ISO 3405(3) |
| - 10 % дестилират при температура | °С | не по-ниска от 180 |  |
| - 75 % дестилират при температура | °С | не по-висока от 360 |  |
| Кинематичен вискозитет при 40°С | mm2/s | 2,0 - 7,0 | БДС EN ISO 3104 |
| Температура на замръзване | °С | не по-висока от минус 10 | БДС 1751 |
| - зимен период (1 октомври - 15 март) |  |  |  |
| Пламна температура в затворен тигел | °С | не по-ниска от 60 | БДС EN ISO 2719 |
| Сяра | % (m/m) | не повече от 0,1 | БДС EN ISO 8754 |
| Вода | % | не повече от 0,05 | БДС ISO 3733 |
| Коксов остатък | % | не повече от 0,15 | БДС ISO 6615 |
|  |  |  | БДС ISO 10370 |
| Механични примеси | % | не повече от 0,1 | СТ на СИВ 2876 |
|  |  |  | БДС EN 12662 |
| Специфична топлина на изгаряне (долна) | MJ/kg | не по-ниска от 41,868 | СТ на СИВ 3965 |
|  |  |  | ISO 1928 |
| Пепел | % | не повече от 0,02 | БДС EN ISO 6245 |

2. Лицата които пускат течни горива на пазара и лицата, които разпространяват течни горива на пазара, са длъжни да предоставят заверено копие на декларацията за съответствие на разпространяваната от тях партида течно гориво, като задължително вписват в нея количеството и лицето, на което течното гориво се предоставя за последващо разпространение, съхранение, използване, датата и номера на документа за експедиция.

3. „Газьол за промишлени и комунални цели” е:

а) газьол, включен в тарифен номер 2710 19 45 по Комбинираната номенклатура на ЕС, или

б) течно гориво, получено от първична или вторична преработка на нефт или нефтени фракции, предназначено за изгаряне в стационарни, промишлени, технологични битови котли, пещи и инсталации, в които горивото се подава под налягане.

4. Газьолът за отопление трябва да бъде с качество, отговарящо на изискванията, съгласно Приложение № 5 към Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, както и Наредба № 40 от 4 януари 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари. Транспортирането на газьола да се извършва от специализирани превозни средства, снабдени със средства за измерване. Транспортните средства трябва да отговарят на изискванията на Закона за автомобилните превози и Наредба № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари.

5. Доставката на газьола да се извършва по предварителна заявка от представител на ОУ „Петко Рачев Славейков” – с. Джулюница. Прогнозното количество, което се предвижда да бъде заредено, е 15 000 литра.